Тема урока: «Нефть, состав, свойства, переработка»

Цель урока: Изучение состава нефти, ее свойств и областей переработки.

Задачи:

Образовательные:

1)Познакомить обучающихся с составом, свойствами нефти, фракционной перегонкой и областями применения нефтепродуктов;

2)Изучить понятие «октановое число бензинов»

3) Познакомить со способами получения и использования продуктов нефтепереработки на примере химических процессов – крекинга, реформинга, пиролиза, гидроочистки;

4)Обратить внимание на проблему охраны окружающей среды от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.

Развивающая:

Развивать умения объяснять по схеме производственные процессы, работать с обобщающими таблицами, схемами.

Воспитательные:

1)Содействовать формированию экологической культуры – отношению к изучаемому природному углеводороду, как к исчерпаемому и невозобновимому;

2)Воспитывать самостоятельности, целеустремленности, коммуникативности.

Ход урока

| Этап урока | Деятельность учителя | Деятельность обучающихся |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационный момент. 5 мин. | Приветствие учителя. Проверка готовности к уроку. Отметить отсутствующих. | Староста группы докладывает |
| 2.Проверка ранее изученного материала 10 мин. | Мы с вами закончили изучать тему «Углеводороды». Какие наиболее важные источники углеводородов вы знаете? Вспомним состав природного и попутного газов. | природные и попутные нефтяные газы; - нефть; - каменный уголь Называют состав природного и попутного газа |
| 3.Актуализация знаний 5 мин. | «Мы имеем каменный век, бронзовый век, железный век, и грядущие историки оглянуться на наш короткий период развития человечества, и нарекут его нефтяным веком» Х.Хедберг Как вы думаете почему? Назвать тему урока. Тема сегодняшнего урока: Нефть, состав, свойства, переработка. | Высказывают свои предположения Записывают тему урока |
| 4. Изучение нового материала 45 мин. | На столах образцы нефти. Нефть – горючая маслянистая жидкость обычно темного цвета, иногда почти чёрного, хотя иногда встречается и слабо окрашенная в жёлто-зелёный цвет, и даже бесцветная, с резким своеобразным запахом, немного легче воды (плотность 0,73-0,97 г/см3), в воде нерастворима В зависимости от месторождения нефть имеет различный состав. Например, Бакинская нефть богата циклическими углеводородами (до 90%), в грозненской нефти преобладают предельные углеводороды, а в уральской нефти – ароматические. Наиболее часто встречаются нефти смешанного состава. По плотности различают легкую и тяжелую нефть. Нефть – жидкость очень сложного состава, включающая в себя около 1000 различных веществ, большая часть которых – углеводороды (90%)и органические соединения, содержащие кислород, серу, азот и другие элементы. Обычно нефть содержит три вида углеводородов – алканы (парфины), циклоалканы (циклопарафины) и ароматические. Какие углеводороды относятся к данным видам? - Алканы (парафины) - насыщенные (не имеющие двойных связей между атомами углерода) углеводороды линейного или разветвлённого строения. Подразделяются на следующие основные группы: 1. Нормальные парафины, имеющие молекулы линейного строения. 2. Изопарафины - с молекулами разветвленного строения. -Циклопарафины (циклоалканы) - насыщенные углеводородные соединения циклического строения. - Ароматические углеводороды - ненасыщенные углеводородные соединения, молекулы которых включают в себя бензольные кольца, состоящие из 6 атомов углерода, каждый из которых связан с атомом водорода или углеводородным радикалом Переработка нефти. Нефть, добываемую из земных недр, называют сырой. В сыром виде нефть не применяют, ее подвергают переработке. Нефть – это смесь углеводородов различной молекулярной массы, имеющих различные температуры кипения, поэтому перегонкой ее разделяют на отдельные фракции. Перегонка (ректификация) – процесс разделения смесей на отдельные компоненты, или фракции, на основании различия их температур кипения. В промышленности перегонку нефти осуществляют в установке, которая состоит из трубчатой печи и ректификационной (разделительной) колонны. В печи находится змеевик (трубопровод). По трубопроводу непрерывно подается нефть, где она нагревается до 350°С и в виде паров поступает в ректификационную колонну (стальной цилиндрический аппарат высотой 50 - 60 м). Внутри она имеет горизонтальные перегородки с отверстиями, так называемые тарелки. Пары нефти подаются в колонну и через отверстия поднимаются вверх, при этом они постепенно охлаждаются и сжижаются. Менее летучие углеводороды конденсируются уже на первых тарелках, образуя газойлевую фракцию. Более летучие углеводороды собираются выше и образуют керосиновую фракцию, ещё выше собирается лигроиновая фракция. Наиболее летучие УВ выходят в виде паров из колонны и сжижаются, образуя бензин. Часть бензина подается обратно в колонну для орошения поднимающихся паров. Это способствует охлаждению и конденсации соответствующих УВ. Жидкая часть нефти, поступающей в колонну, стекает по тарелкам вниз, образуя мазут, представляющий собой ценную смесь большого количества тяжёлых углеводородов. Такая перегонка называется фракционной. Главный недостаток такой перегонки ― малый выход бензина (не более 20 %) На нефтеперерабатывающих заводах выделяют несколько фракций нефтепродуктов: - Газовая (температура кипения до 400С) содержит нормальные и разветвленные алканы СН4 – С4Н10. - Бензиновая фракция (температура кипения 40 – 2000С) содержит углеводороды С5 Н12 – С11Н24. при повторной перегонке выделяют авиационный и автомобильный бензин. - Лигроиновая фракция (тяжелый бензин, температура кипения 150 – 2500С) содержит углеводороды состава С8Н18 – С14Н30, его применяют в качестве горючего для тракторов, тепловозов, грузовых автомобилей. - Керосиновая фракция (температура кипения 180 – 3000С) включает углеводороды состава С12 – Н26 – С18Н38. Ее используют в качестве горючего для реактивных самолетов, ракет. - Газойль (температура кипения 270 – 3500С) используют как дизельное топливо. после отгонки светлых нефтепродуктов, остается темная вязкая жидкость – мазут. Его используют как топливо в котельных установках, но основную массу подвергают перегонке при низком давлении. При этом из мазута выделяют: 1.Соляровые масла – дизельное топливо; 2.Смазочные масла – автотракторные, авиационные, индустриальные; 3.Вазелин - основа для косметических средств и лекарств; 4.Парафин – применяют для производства свечей и в медицине. После отгонки остается гудрон, его применяют в дорожном строительстве. Крекинг. Для увеличения выхода высококачественных бензиновых фракций были разработаны химические способы переработки нефтепродуктов. Вторичная переработка нефти основана на химических процессах. Исходным сырьем при вторичной переработке являются высококипящие нефтяные фракции: керосин, газойль, мазут. Одним из первых способов химической переработки является крекинг. Крекинг – процесс расщепления углеводородов, содержащихся в нефти, в результате которого образуются углеводороды с меньшим числом атомов углерода в молекуле. Сущность крекинга заключается в том, что при нагревании происходит расщепление крупных молекул углеводородов на более мелкие, в том числе на молекулы, входящие в состав бензина. Обычно расщепление происходит примерно в центре углеродной цепи по С—С-связи, например: С16Н34 → С8Н18 + С8Н16 гексадекан октан октен Однако разрыву могут подвергаться и другие С—С-связи. Поэтому при крекинге образуется сложная смесь жидких алканов и алкенов. Получившиеся вещества частично могут разлагаться далее, например С8Н18 → С4Н10 + С4Н8 октан бутан бутен С4Н10 → С2Н6 + С2Н6 бутан этан этилен Различают каталитический и термический крекинг. Вопросы классу: - Какие углеводороды содержит бензин термического крекинга? - Какие углеводороды содержит бензин каталитического крекинга? - Бензин, какого крекинга более устойчив при хранении? Почему? Пиролиз нефтепродуктов. Пиролиз – это разложение органических веществ без доступа воздуха при высокой температуре. Этот процесс протекает при температуре 650 – 8000С. в этих условиях основными продуктами реакции являются непредельные газообразные (этилен, ацетилен) и ароматические (бензол, толуол) углеводороды. Гидроочистка. Гидроочистка – это обработка водородом при нагревании и давлении в присутствии катализатора. Актуальна в связи с проблемой окружающей среды : сернистые и азотсодержащие вещества, имеющиеся в нефтепродуктах, при сгорании образуют оксиды серы и азота, вызывающие коррозию аппаратуры и губительно действующее на все живое. С целью удаления этих химических элементов и проводят гидроочистку. Риформинг. Качество бензина можно улучшить также риформингом. Риформинг – это процесс ароматизации бензинов, осуществляемый путём нагревания их в присутствии платинового катализатора. Более дешёвый и лёгкий путь увеличения устойчивости бензина состоит в добавлении к нему некоторых веществ, изменяющих характер горения топлива. | обучающиеся описывают ее физические свойства. Дают характеристику данным классам Находят в параграфе что такое перегонка Изучают рисунок ректификационной колонны Работа с параграфом учебника. Что такое крекинг и какие виды его существуют. Чем отличаются. Работа с параграфом. Что такое пиролиз? Что такое гидроочистка? Работа с параграфом |
| 5. Закрепление знаний 10 мин. | Обратите внимание: перед вами на партах лежат вопросы. Прочитайте текст и сделайте пометки «+» (знаю), «?» (не знаю, не уверен в этих знаниях или хотел бы расширить свои знания по этому вопрос). 1. Нефть – основной источник углеводородного сырья. 2. Нефть – это сложная смесь углеводородов, в основном алканов линейного и разветвлённого строения, содержащих в молекулах от 5 до 50 атомов углерода. 3. Чтобы выделить из нефти индивидуальные вещества её подвергают переработке. 4. Перегонка (ректификация)– это физический способ разделения смеси компонентов с различными температурами кипения. 5. Крекинг – это процесс термического или каталитического разложения углеводородов, содержащихся в нефти. 6. Пиролиз – это разложение органических веществ без доступа воздуха при высокой температуре. 8. Риформинг – это процесс ароматизации бензинов, осуществляемый путём нагревания их в присутствии платинового катализатора. |  |
| 6. Домашнее задание 5 мин. | Параграф, дополнительное задание: приготовить информацию на тему «Добыча нефти и экология» |  |